武汉传媒学院

毕业设计（论文、创作）任务书

| 学号 | 25200000227 | 姓名 | 张志超 | 班级 | 电信B2302班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 李文 |  |  |  |  |
| 题目 | 便携式提词器与脚本同步系统 |  |  |  |  |
| 任务和要求 | - 随着短视频创作与学生影视实践的普及，学生剧组在拍摄口播、访谈及剧情片段时普遍依靠手举稿纸或手机屏幕提示台词，存在视线偏移、效率低、长时间举持易疲劳等问题。本课题旨在设计并实现一套以ESP32为核心的便携式提词器与脚本同步系统，通过集成电子显示、平滑滚动、无线控制与脚本管理功能，为小成本拍摄场景提供离线可用、低成本、可便携的提词方案。项目综合应用嵌入式系统、人机交互与低功耗无线通信技术，具有明确的工程应用价值。本课题的具体任务和要求如下： - 1．提词显示模块。采用2.8英寸TFT液晶显示屏，分辨率240×320，驱动芯片ST7789，按BGR色序初始化，逻辑电平3.3V；显示GB2312一、二级汉字，提供16×16与24×24两档点阵字号，行距3档（1.0、1.25、1.5倍）；24×24点阵下每行显示10个汉字，1.25倍行距时单屏不少于10行；文字颜色不少于4种（RGB565，16位色）；SPI工作时钟按40MHz配置，整屏刷新时间不大于200ms。 - 2．结构适配。显示屏安装于与水平面成45°±5°的分光镜结构中，通过设置ST7789显示方向寄存器实现画面水平镜像，使经45°反射后的成像为正向可读；配备遮光罩，在室内正常照明条件下，观看距离40~60cm时可清晰辨认脚本内容。 - 3．滚动速度调节。通过EC11旋转编码器实现滚动速度在10~300像素/秒范围内连续调节，最小步进5像素/秒，对应24×24点阵、1.25倍行距（行高30像素）下约0.1~10行/秒；实测滚动速度与设定值的相对误差不大于5%；支持暂停与继续，恢复后文字位置不跳变，滚动过程无跳行、无抖动。 - 4．手机端控制。通过低功耗蓝牙与自主开发的Android手机应用通信，实现翻页、跳转、暂停及速度、字号、行距、颜色等参数设置；室内无遮挡条件下控制距离不小于10m，应用搜索并连接时间不大于5s，断线自动重连时间不大于10s，指令响应时间不大于300ms。 - 5．无线遥控。通过蓝牙遥控器实现上一页、下一页、暂停控制，与手机端控制互为备用，提高现场可靠性。 - 6．脚本管理。支持通过TF卡导入TXT脚本文件，兼容UTF-8与GBK两种编码，单文件不小于100KB（UTF-8约3.4万汉字、GBK约5.1万汉字）时可正常打开并滚动显示；可保存不少于10份脚本，脚本切换时间不大于2s；手机端可读取脚本内容进行预览与修改并回传保存；系统掉电重启后脚本与显示参数不丢失。 - 7．电源与整机。采用USB Type-C 5V供电，配3.7V/2500mAh锂电池底座（输入4.5~5.5V，输出5V/450mA，具备4.2V过充与2.9V过放保护，待机电流约0.8mA），整机平均工作电流控制在300mA以内，连续滚动工作续航不小于1.5小时； - 8．交互设计。通过单个EC11旋转编码器的旋转与按压，配合板载BOOT按键，实现速度调节、暂停、菜单进入与参数选择，菜单层级不超过两级，可完成字号、行距、颜色、镜像及脚本切换操作。 - 课题要求： - 1．完成系统总体设计框架，包括硬件组成框图、软件流程设计与各模块交互逻辑说明； - 2．根据系统框图完成元器件选型与单元电路设计，给出主控引脚分配表、显示与存储接口设计及电源供电方案； - 3．完成软件系统开发，编写程序实现中文点阵字库渲染、平滑滚动、编码器输入处理、蓝牙通信与脚本文件管理等功能； - 4．完成硬件搭建与软硬件联调，实物能够完整演示提词显示、速度调节、手机/遥控翻页、脚本管理四项功能； - 5．完成毕业设计报告，字数不少于1.0万字，包含需求分析、方案论证、硬件与软件设计、测试数据与误差分析，参考文献不少于8篇，其中外文文献不少于2篇。 |  |  |  |  |
| 进度安排 | - 2025年10月：完成师生双选、选题、任务书。 - 2025年11月11日前：完成开题报告初稿提交 - 2025年11月22日前：开题答辩，开题报告最终稿提交。 (二辩在12.5前完成) - 2025年12月-2026年1月11日：完成毕业设计初稿、中期检查。 - 2026年2月-2026年3月30日：定稿毕业设计报告，通过知网查重。 - 2026年4月20日前：毕业设计答辩一辨。 - 2026年4月27日前：毕业设计答辩二辨。 - 2026年4月30日前：毕设知网最终查重检测 - 2026年5月30日前：校外评审，毕业设计材料归档。 |  |  |  |  |
| 参考文献 (作品) | - [1] 杨子弘, 胡诚羽, 刘佳. 基于ESP32的虚拟电子围栏设计与实现[J]. 计算机科学与应用, 2021, 11(7): 1962-1972. - [2] 李昊坤. 基于蓝牙的U盘智能控制系统设计与实现[J]. 计算机科学与应用, 2018, 8(12): 1862-1869. - [3] 刘倩, 邓艳军, 赵月旭, 等. 基于蓝牙传输的智能胎动检测系统设计[J]. 仪器与设备, 2019, 7(4): 228-238. - [4] 刘梓硕, 曹智杰, 刘文龙. 基于STM32单片机智能窗户的设计[J]. 传感器技术与应用, 2023, 11(3): 292-300. - [5] 何文武, 熊宇翔, 刘佳. 基于Android的跌倒监护APP设计与实现[J]. 计算机科学与应用, 2019, 9(7): 1426-1433. - [6] 吴静. 基于QT_E的嵌入式软键盘和中文拼音输入法的设计与实现[J]. 计算机科学与应用, 2013, 3(1): 6-10. - [7] BULIĆ P, KOJEK G, BIASIZZO A. Data transmission efficiency in Bluetooth low energy versions[J]. Sensors, 2019, 19(17): 3746. - [8] MÁTIS K, SZILÁGYI K A, SULYOK C, et al. Voice recognition based automated teleprompter application[C]//2023 IEEE 21st Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY). Pécs: IEEE, 2023: 61-66. |  |  |  |  |
| 任务下达人 （签字） |  |  |  |  |  |
| 教研室主任 (签字) |  |  |  |  |  |
| 任务接受人 （签字） |  |  |  |  |  |